《上海铁路局集装箱箱内货物装载加固常用方案》

编号：J-2014-001

单件重量不大于100KG的成件货物（一）

一、货物规格：单件重量不大于100KG的成件货物（规格相同）

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、装载方法：

1、第1～（n-1）层必须沿集装箱纵、横向居中对称装载，按货件规格顺装或横装，装满箱底板。

2、同层货件填实挤紧，装载高度一致，不得形成梯形或凹凸码放。

3、最后一层不满时，沿集装箱纵、横中线两侧对称装载，装载高度一致。

4、箱门口货件层层紧密装载，货物不得挤压箱门。

5、单箱总重不得超过其额定重量。

编号：J-2014-002

单件重量不大于100KG的成件货物（二）

一、货物规格：单件重量不大于100KG的成件货物（规格不同）

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：稻草垫、纸板

五、装载方法：

1、大件货物装于下部，小件货物装于上部，对称装载，装满箱底板。

2、同层货物码放稳固，按规格搭配后装满挤紧、无空隙，装载高度一致，空隙用稻草垫、纸板等填塞，不得形成梯形或凹凸码放。

3、最后一层不满时，沿集装箱纵、横中线两侧对称装载，装载高度一致。

4、箱门口货件层层紧密装载，货物不得挤压箱门。

5、装后货物总重心投影位于集装箱纵横中心线交叉点上。

6、单箱总重不得超过其额定重量。

编号： J-2014-003

单件重量大于100KG的成件货物（一）

一、货物规格：集装袋、集装托盘、捆扎成跺或捆的货物（规格相同）

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：稻草垫、纸板

五、装载方法：

1、由集装箱里端向外，横向以纵中心线为对称，靠箱两侧板装载。

2、同层货件均衡装载，紧密排列、挤实。

3、货件间有空隙时，用稻草垫、纸板等衬垫物垫实，防止货件窜动。

4、单箱总重不得超过其额定重量。

编号： J-2014-004

单件重量大于100KG的成件货物（二）

一、货物规格：集装袋、集装托盘、捆扎成跺或捆的货物（规格不同）

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：稻草垫、纸板

五、装载方法：

1、大件货物装于下部，小件货物装于上部，对称装载，装满箱底板。

2、同层货物码放稳固，按规格搭配后装满挤紧、无空隙，装载高度一致，空隙用稻草垫、纸板等填塞。

3、最后一层不满时，沿集装箱纵、横中线两侧对称装载，装载高度基本一致。

4、箱门口货件层层紧密装载，货物不得挤压箱门。

5、装后货物总重心投影位于集装箱纵横中心线交叉点上。

6、单箱总重不得超过其额定重量。

编号：J-2014-005

桶装(圆形)货物

一、货物规格：单件重量不大于300KG（规格相同）

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：稻草垫或10mm厚木板，8号镀锌铁线

五、装载方法：

1、同层货物间排列紧密，货件对齐摆放，均衡装载。

2、层与层之间垫草包或木板防磨。

3、第二层靠近箱门的外方货物，横向间每相邻两件，用8号铁线4股两道将桶体捆绑相连。

4、货件间有空隙时，用稻草垫、纸板等衬垫物垫实，防止货物窜动。

六、其他要求：

1、桶装液体类货物时，不得卧装。

2、单箱总重不得超过其额定重量。

编号： J-2014-006

散堆装货物

一、货物规格：散堆装货物

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、装载方法：

1、箱内货物堆放高度60cm及以下的，箱门口可不采取防止货物挤压箱门措施；箱内货物堆放高度60cm以上时，准备袋装货物若干，从箱门口向箱内梯形码放，层与层之间纵横交错，货物间排列紧密，堆码稳固；或箱门口使用档板等。

2、袋装货物码放高度或档板高度不得低于箱内散堆装货物平顶后高度，箱内货物必须平顶。

3、单箱总重不得超过其额定重量。

编号： J-2014-007

轮胎

一、货物规格：φ550 mm×200mm，件重60㎏，无包装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、装载方法：

1、沿集装箱纵中心线两侧纵向梅花型装载4排，横向装载10行，共装10层，每箱装400件。

2、货件间紧密排列。

编号： J-2014-008

钢丝

（侧视图）                                      （端视图）

一、货物规格：件重900kg，φ1900mm×200mm，以盘条捆扎

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线，条形草支垫或稻草绳把，三角木挡(550 mm×300mm×200mm)

五、装载方法：

1、箱内装载30件，均分为三组，每组10件在集装箱内纵向均衡装载。

2、每组10件均分二份倾向两侧箱壁装载，每组同一侧相邻货物用8号镀锌铁线8股捆扎使同侧三份成为一个整体。

3、第一组紧靠集装箱内端墙，端墙与货物间用草支垫衬垫。

4、货组合并重心落在集装箱纵横中心线交叉点上。

六、加固方法：

1、每份货物底部安放三角档掩紧。

2、每组横向有空隙处用草支垫或稻草绳把垫实。

3、每份货物顶部用8号镀锌铁线6股捆扎1道，每道与集装箱内该份货物倾向一侧捆扎点固定。

编号： J-2014-009

合金锭

一、货物规格：集装后尺寸665mm×665mm×770mm，单件重量850kg。

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：稻草垫、8号镀锌铁线

五、装载方法：

1、第一层横向装载8行，每行3件。

2、第二层，在集装箱两端两各装载两件。

3、全箱装载32件。

六、加固方法：

1、货物层间加垫稻草垫。

2、上层货物每件使用8号镀锌铁线2股与箱顶加固环加固，防止货物偏移。

装箱4个角落，并用铁丝加固。

编号： J-2014-010

淋膜筒纸

一、货物规格：φ（900～1170）mm×（750～1150）mm，件重 500～1000kg

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：档木或稻草垫

五、装载方法：

1、货物横向装载两列，每列5件，计10件。

2、货物装载两层高（货件高度低于790mm时，装载三层），上层与下层货物对齐装载。

3、货件件及货件与集装箱间有空隙时，以档木或稻草垫掩紧。

编号： J-2014-011

矿山机械

一、货物规格：机头、配件、钻头（400～2200）mm×（400～2200）mm×（400～2200）mm，件重（30～1500）kg；气包（800～2200）mm×（800～2200）mm×（800～2200）mm，件重（30～200）kg，无包装

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线

五、装载方法：

1、件重较大的机头、配件、钻头均衡装于箱内底层中部。

2、件重较轻的机头、配件、钻头装于较重货物的两侧。

3、件重较轻，体积较大的气包码放于上述货物上部。

4、货物总重心投影应落在集装箱纵横中心线交叉点上。

5、单箱总重不得超过其额定重量。

六、加固方法：

1、气包之间如不能紧密码靠时，以8号铁线4股相互拧紧。

2、货物遇有空隙时，用草垫、纸板等衬垫物垫实，防止货物在箱内窜动。

编号： J-2014-012

空压机组件

一、货物规格：空压机、机头、配件、钻头（400～2200）mm×（400～2200）mm×（400～2200）mm、件重（30～1500）kg；气包（800～2200）mm×（800～2200）mm×（800～2200）mm、件重（ 30～200）kg，无包装

二、适用箱型：20、40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线

五、装载方法：

1、第一层：装载件重较大的空压机、机头、配件、钻头，均衡装于集装箱内纵向中央的底层。

2、第二层：装载件重较轻的配件装于空压机、机头、钻头的两侧。

3、第三层：装载件重较轻、体积较大的气包。

4、货物紧密装载，货物总重心投影应落在集装箱纵横中心线交叉点上，按货物标记重量均衡配载，重质货物装于底层，较轻货物装载上部。

5、单箱总重不得超过其额定重量。

六、加固方法：

1、气包之间如不能紧密码靠时，以8号铁线4股2道相互拧紧。

2、货物遇有空隙时，用草垫、纸板等衬垫物垫实，防止货物在箱内窜动。

编号： J-2014-013

石膏板

一、货物规格：1300 mm×1100 mm×1100mm, 件重800kg，木托盘

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料： 破断拉力不小于2.94kn的麻绳，30mm厚木板，圆钢钉

五、装载方法：

1、纵向装载2列，每列4件，装2层，计16件。

2、货物均衡对称装载，总重心投影位于集装箱纵横中心线的交叉点上。

六、加固方法：

1、在集装箱两侧顶部拉环上，用4根麻绳分别对第二层8件货物兜头交叉捆绑拉牵于货物的托盘底脚上，捆绑成整体。

2、每组上、下各2件货物的木托盘底部，分别用木板钉固成一体，防止货物移动。

编号： J-2014-014

橡胶输送带（一）

一、货物规格：外形尺寸：φ≤1000mm，宽≤1200mm，件重＜1.2t，裸装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：三角木，圆钢钉或扒锔钉

五、装载方法：

1、沿集装箱侧板纵横交错卧装2行，每行5件。

2、每箱装载10件，货物间相互挤紧，装载均衡对称，装后货物总重心投影位于集装箱纵横中心线交叉点上。

3、单箱总重不得超过其额定重量。

六、货物加固方法：

最外侧横向卧装的货物用2块三角木掩紧，每个三角木用3枚圆钢钉或扒锔钉与集装箱地板钉固。

编号：J-2014-015

橡胶输送带（二）

一、货物规格：外形尺寸：φ≤1100mm，宽≤1100mm，件重＜1.2t, 裸装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：三角木，圆钢钉或扒锯钉

五、装载方法：

1、沿集装箱侧板横向卧装2行，每行5件。

2、每箱装载10件，货物间相互挤紧，装载均衡对称，装后货物总重心投影位于集装箱纵横中心线交叉点上。

3、单箱总重不得超过其额定重量。

六、货物加固方法：

最里侧和最外侧的两件货物各用2块三角木掩紧，每块三角木用3枚圆钢钉或扒锔钉与集装箱地板钉固。

编号： J-2014-016

箱装玻璃（一）

一、货物规格：（1380-1700）mm×（500-700）mm×（1100-1900）mm，件重（1500-2100）㎏，木箱或花格木箱

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：φ6.5线材、圆钢钉、截面（150×50）mm木板、条形草支垫

五、装载方法：

1、每箱装载货物规格要相同，沿纵中心线纵向装载3或4行，每行装3或4件，计 9-16件。

2、货物与货物间紧密排列，均衡装载。

3、单箱总重不得超过其额定重量。

六、加固方法：

1、货物与集装箱端板及货物与货物间用条形草支垫衬垫。

2、每行货物用线材分上、下2道每道2股捆绑成一体，绞紧程度适当。

3、在每件货物上部两侧，用木板横向联体钉固。

编号： J-2014-017

箱装玻璃（二）

一、货物规格：2160 mm×420 mm×1370mm，件重2000㎏，木箱或花格木箱

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：φ6.5线材、圆钢钉、方木、木板

五、装载方法：

1、集装箱端部横装4件，中部靠集装箱两侧各顺装2件，箱门处再横装4件，计12件。

2、货物与货物间紧密排列，均衡装载。

六、加固方法：

1、中部4件货物用足够尺寸和强度的木框掩紧四周货物，使其不发生横向及纵向倒塌。

2、靠箱门口4件货物的顶部用3根木板等距离纵向将每件货物串联钉固在一起，箱门口处的货物底部用3块方木等距离掩紧及钉固，并在货物腰箍处用4股线材拉牵在箱底的固定环上，绞紧程度适当。

编号：J-2014-018

弹簧钢

俯视图

侧视图

一、货物规格：φ2000×（150－300）mm，件重1000－1600kg，编织袋包裹

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：方木（尺寸200mm×100 mm×100mm），扒钉，8号镀锌铁丝

五、装载方法

1、靠近箱内顶端横向卧装3-6件，其余货件顺向紧靠侧墙斜放2组，每组3－5件，计12-20件，，计16-26件。

2、箱门口为防止货物倒塌挤压箱门留100mm左右的距离

3、单箱总重不得超过其额定重量。

六、加固方法：

1、箱内顶端顺向卧装的货物整体用8号铁丝四股捆绑，分别拧紧并拉牵在箱内两侧上方圆环上。箱内第一、二排货物均分两部分整体用8号铁丝四股捆绑，分别拧紧并固定在箱内两侧上方圆环上。

2、每件下部使用方木塞紧，方木用扒钉固定在箱内木地板上。

编号：J-2014-019

钢丝绳

侧视图

俯视图

一、货物规格：φ900mm×750mm, 件重830kg，钢丝绳缠绕在木质的轮盘上

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线、木三角档、扒锔钉

五、装载方法：

1、箱内分两层横向卧装，第一层左边装5件，中间装5件，右边装5件；第二层骑缝装载，左边装4件，中间装4件，右边装4件。靠箱门处立装2层，每层3件。全箱共装33件。

2、箱门口为防止货物倒塌挤压箱门留100 mm左右的距离。

六、加固方法：

1、箱内6件卧装货件用8号铁丝四股几道相互连接捆绑成整体。

2、卧装的货件每行下部使用木三角档塞紧，立装的货件用方木挡住，木三角档和方木用扒钉固定在箱内木地板上。

编号：J-2014-020

柴油机

侧视图

俯视图

一、货物规格：件重170--190kg，550mm×500mm×700mm，无包装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：稻草垫、条形草支垫、密度板、8号镀锌铁线

五、装载方法：

1、自箱端部开始，横装4列，每列10件，装3层，计120件。

2、货物均衡装载，排列紧密，装后箱内货物不偏重、不偏载。

3、单箱总重不得超过其额定重量。

六、加固方法：

1、货物间及货物与箱底接触间铺稻草垫，层与层间铺密度板。件与件空隙处用条形草支垫塞紧。

2、第三层货物靠箱门处的8件货物用8号铁线4股相互连接捆绑为一体。

编号： J-2014-021

小汽车

一、货物规格：5000 mm×2000 mm×1300mm，件重1.5t，无包装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线、三角木、绞棒、扒锔钉

五、装载方法：

每箱顺装一台，小汽车总重心位于集装箱的纵、横中心线的交叉点上。

六、加固方法：

1、在小汽车的每侧用8号镀锌铁线6股各拉牵1个八字，栓结在集装箱内侧拉环上，前后轮用三角木掩紧并用扒锔钉钉固。

2、加固线与货物棱角接触处采取防磨措施。

编号： J-2014-022

轿车

一、货物规格：（2970-3985）mm×（1585-1875）mm×（1305-1620）mm，件重1000-3290㎏，无包装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线或尼龙带（破断拉力不小于32KN）、绞棒、三角木、扒锔钉

五、装载方法：每箱顺装1辆，总重心投影位于集装箱的纵、横中心线的交叉点上。

六、加固方法：

1、在前轮前端，后轮后端用三角木掩紧，三角木用扒锔钉与箱底板钉固。

2、用镀锌铁线8股或尼龙带在货物两侧前、后轮（轴）处分别拉牵1个大八字形，捆绑在集装箱底部环上并绞紧。

3、加固线与货物棱角接触处采取防磨措施。

4、制动装置全部制动、变速手柄置于空档或P档、门窗锁闭。

编号： J-2014-023

铜锭

一、货物规格：件重1100～1150kg，1000mm×486mm×800mm，木底座集装

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：352×100×80 mm木挡,长5820×50×25mm连结木条，稻草垫

五、装载方法：

1、箱内货物横向排列二排，集装箱纵向装12列（总长约5830 mm，箱内径长约5898 mm，基本装至箱门口,有空隙处用木条或草支垫塞实）装1个高，箱内合计装24件,装载应排列紧密、整齐、稳固，重量分布均衡，合并重心应位于集装箱纵横中心线的交叉点上。

2、每箱装载重量27t。

六、加固方法：

1、纵向箱门口如有少量空隙时，用稻草垫等衬垫物垫实，防止货物在箱内窜动。

2、箱内宽约2352 mm，箱内横向排列二排货物底座间距约352 mm，为防止货物横向移动，用长352 mm ×100×80 mm规格木挡12根分别将横向二货件撑住，12根木挡用二根5820 mm木条相互联结做成井字形以固定木挡。

编号： J-2014-024

带钢（一）

一、货物规格：φ（900～1170）mm× h（300～800）mm ，

件重 （4000～5500）kg，包装钢带捆扎

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：标重60t、61t通用敞车

四、加固材料：档木（长2320mm×厚100mm）、钉固的木制托架、8号镀锌铁线

五、装载方法：

货物沿集装箱纵中心线均衡紧密地装载于集装箱内，装1排1层，货物与木制托架捆扎成一体（如图示）。

六、货物加固方法

1、如货物与集装箱侧面间有空隙，以木板塞紧；

2、货物与箱门间以档木掩紧，并以8号镀锌铁线8股交叉拴结在集装箱拉环上。

编号： J-2014-025

带钢（二）

一、货物规格：φ（1250～1400）mm× h（400～800）mm

件重 （5000～6800）kg，包装钢带捆扎

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：标重60t、61t通用敞车

四、加固材料：档木（长2320mm×厚200mm）、钉固的木制托架、8号镀锌铁线

五、装载方法：

先在集装箱最里端放置档木，然后将货物沿集装箱纵中心线均衡紧密地装载于集装箱内，装1排1层，货物与木制托架捆扎成一体（如图示）。

六、货物加固方法

1、如货件与集装箱侧面间有空隙，以木板塞紧；

2、货物与集装箱两端间以档木掩紧，并以8号镀锌铁线8股交叉拴结在集装箱拉环上。

编号： J-2014-026

带钢（三）

一、货物规格：φ（1250～1400）mm× h（400～800）mm ，

件重 （3000～4500）kg，包装钢带捆扎

二、适用箱型：20通用集装箱

三、准用车型：标重60t、61t通用敞车

四、加固材料：档木（长2320mm×厚200mm）、稻草垫或草支垫、8号镀锌铁线

五、装载方法：

1、货物先紧靠集装箱最内、侧面装载，再相互顶紧并靠紧集装箱另一侧面装载，左右对称往外装2排1层如图示。

2、货物底部、集装箱地板上放置稻草垫或草支垫。

六、货物加固方法

货物与箱门间以档木掩紧，并以8号镀锌铁线8股交叉拴结在集装箱拉环上。

编号：J-2014-027

淋膜卷筒纸（一）

一、货物规格：φ（1200～1300）mm×（750～ 1150）mm；件重（500～1000）kg，无包装

二、适用箱型： 40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：档木或草垫

五、装载方法：

1、货物沿集装箱纵中心线两侧各装1列，列间呈品字型装载。

2、货物装载两层高，当货物高度低于790mm时，装载三层。

3、货件与集装箱间有空隙时，以档木或稻草垫掩紧。

4、单箱总重不得超过其额定重量。

编号： J-2014-028

淋膜卷筒纸（二）

一、货物规格：φ（900～1170）mm×（750～1150）mm；件重（500～1000）kg，无包装

二、适用箱型：40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：档木或草垫

五、装载方法：

1、货物沿集装箱纵中心线两侧各装1列，每列10件，列间呈品字型装载。

2、货物装载两层高，当货物高度低于790mm时，装载三层。

3、货件与集装箱间有空隙时，以档木或稻草垫掩紧。

4、单箱总重不得超过其额定重量。

编号： J-2014-029

电梯

一、货物规格：2.1m*1.1m*1.5m, 件重1.87吨。

二、适用箱型：40通用集装箱

三、准用车型：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：木垫

五、装载方法：

1、货件紧靠集装箱两侧，沿集装箱横中心线立装两排，每排5件，共10件。

2、货件之间、货件与集装箱箱壁之间用木垫加固。

编号： J-2014-030

叉车（一）

一、货物规格：A件3116mm×1480mm×2350mm，一件,件重5.695t;

B件2250mm×1086mm×2060mm，三件,件重2.41t;

C件2570mm×1160mm×2060mm，二件,件重3.06t;

D件3050 mm×1500mm×1600mm，一件,件重3.44t

二、适用箱型：40通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线、绞棒、三角木、扒锔钉

五、装载方法：使用40英尺通用集装箱装运。箱内货物装载紧密均衡，箱内货物总重不得超过集装箱标重或规定重量，货物总重心投影符合规定要求(具体配装方法见上图)。

六、加固方法：

1. 在前轮前端，后轮后端用三角木掩紧，三角木用扒锔钉与箱底板钉固。

2. 单排叉车装载用镀锌铁线8股在货物两侧前、后加固点处分别拉牵1个大八字形，捆绑在集装箱底部环上并绞紧。双排叉车装载叉车间及与箱体侧墙使用挡木掩紧固定。

七、其他要求：

1. 制动装置全部制动、变速手柄置于空档。

2. 加固线与货物棱角接触处采取防磨措施。

编号： J-2014-031

叉车（二）

一、货物规格：A件3116mm×1480mm×2350mm，一件,件重5.695t;

B件2250mm×1086mm×2060mm，四件,件重2.41t;

C件2570mm×1160mm×2060mm，一件,件重3.06t;

D件1950 mm×1070mm×1980mm，二件,件重1.8t

E件1950 mm×1070mm×1980mm，一件,件重2.19t

二、适用箱型：40通用集装箱

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车，通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线、绞棒、三角木、扒锔钉

五、装载方法：使用40英尺通用集装箱装运。箱内货物装载紧密均衡，箱内货物总重不得超过集装箱标重或规定重量，货物总重心投影符合规定要求(具体配装方法见上图)。

六、加固方法：

1. 在前轮前端，后轮后端用三角木掩紧，三角木用扒锔钉与箱底板钉固。

2. 单排叉车装载用镀锌铁线8股在货物两侧前、后加固点处分别拉牵1个大八字形，捆绑在集装箱底部环上并绞紧。双排叉车装载叉车间及与箱体侧墙使用挡木掩紧固定。

七、其他要求：

1. 制动装置全部制动、变速手柄置于空档。

2. 加固线与货物棱角接触处采取防磨措施。

编号： J-2014-032

叉车（三）

一、货件规格：外形尺寸：长2800mm、宽1200mm，高2000 mm，件重5000公斤，轴距2000 mm。

二、适用箱型：40通用集装箱。

三、准用货车：集装箱两用平车、专用平车、通用敞车

四、加固材料：8号镀锌铁线，1800 mm×120 mm×120 mm木挡，扒锔钉。

五、装载方法：箱内每2车对头，顺装4台。台间距不小于100 mm,装载均衡对称。

六、加固方法：

1、每辆前轮前端，后轮后端均用木挡掩紧，并用扒锔钉与集装箱底板钉固。

2、每辆两端用8号镀锌铁线6股拉牵2个八字形，1个捆绑在箱下侧拉环上，另1个捆绑在箱上侧拉环上并绞紧。

3、加固线与货物棱角接触处采取防磨措施。

七：其它要求：门窗锁闭，制动装置全部制动，变速器置于初速位置，制动手柄或拉杆用镀锌铁线固定。